BÁO CÁO TỔNG HỢP: HIỆU SUẤT NHIỆT HỆ THỐNG TRAVEL

Đánh giá dữ liệu Telemetry gia nhiệt và làm mát tự nhiên qua 5 lần thử nghiệm

Mẫu xe: Isoloader MJ35 Gantry Crane
Tải trọng thử nghiệm: 20 Tấn (Laden)
Ngày phân tích: 29/06/2026
Trạng thái tài liệu: Final Report

1. Tóm tắt dự án & Tổng quan thử nghiệm

Báo cáo này tổng hợp dữ liệu nhiệt độ động cơ và dòng điện hoạt động của hệ thống di chuyển (Travel / Traction) trên xe gantry crane Isoloader MJ35 qua 5 lần thử nghiệm thực tế dưới tải trọng 20 tấn (Laden Travel) và các pha làm mát tự nhiên tương ứng khi dừng xe (Natural Cooling). Dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ các file nhật ký telemetry của hệ thống PLC.

Mục đích của báo cáo nhằm xác nhận tính ổn định nhiệt của các động cơ di chuyển (transA, B, C, D), đánh giá độ chính xác của hệ thống cảnh báo nhiệt độ trên HMI, kiểm chứng cơ chế tự động giảm hiệu suất bảo vệ (cutback) của PLC và xác minh hiện tượng kẹt phanh cơ khí trên bánh xe C.

2. So sánh Telemetry pha chạy có tải (Heating Phase)

Thống kê dữ liệu chạy có tải qua các lần thử (Try 1, 2, 3, 5). Lần thử 4 bị loại bỏ do thời gian chạy quá ngắn (4 phút) và không có dòng điện hoạt động (bị hủy bỏ giữa chừng). Thời gian chạy liên tục lớn nhất đạt 45.51 phút ở Lần thử 5 (khoảng 1.5 - 2 km).

| Động cơ | Try 1 (21.5 phút) | Try 2 (22.3 phút) | Try 3 (34.6 phút) | Try 5 (45.5 phút) | Trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transA | 39°C -> 48°C +9.0°C ¦ 27.3A | 45°C -> 54°C +9.0°C ¦ 27.8A | 44°C -> 54°C +9.0°C ¦ 25.8A | 54°C -> 68°C +14.0°C ¦ 27.6A | +10.3°C 27.1A |
| transB | 38°C -> 48°C +10.0°C ¦ 29.3A | 44°C -> 56°C +10.0°C ¦ 33.3A | 42°C -> 56°C +12.0°C ¦ 30.5A | 54°C -> 71°C +17.0°C ¦ 31.6A | +12.3°C 31.2A |
| transC | 40°C -> 59°C +17.0°C ¦ 48.6A | 48°C -> 64°C +16.0°C ¦ 45.3A | 45°C -> 64°C +17.0°C ¦ 42.2A | 59°C -> 85°C +26.0°C ¦ 46.6A | +19.0°C 45.7A |
| transD | 36°C -> 45°C +9.0°C ¦ 28.9A | 42°C -> 51°C +9.0°C ¦ 31.2A | 40°C -> 53°C +11.0°C ¦ 30.8A | 51°C -> 67°C +14.0°C ¦ 29.0A | +10.8°C 30.0A |

Đánh giá quá nhiệt Motor C (transC): Qua tất cả các lần thử, Motor C luôn tiêu thụ dòng điện trung bình cao hơn khoảng 50% - 70% so với các motor đối xứng khác (~45.7A so với ~29.4A). Điều này khiến Motor C sinh nhiệt nhanh gấp đôi và chạm ngưỡng Cảnh báo (Warning - 85°C) ở Lần thử 5 khi chạy 45 phút liên tục.

3. So sánh Telemetry pha làm mát tự nhiên (Natural Cooling)

Bảng thống kê sự suy giảm nhiệt độ trong trạng thái dừng máy để nguội tự nhiên (Try 1, 2, 3, 5). Lưu ý: Đối với Lần thử 5, do có khoảng ngắt ghi log 9.2 phút lúc đầu, tổng mức giảm nhiệt thực tế của Motor C sau 25.57 phút là từ 85°C về 71°C (giảm 14°C, tốc độ làm mát thực tế là 0.55°C/phút).

| Động cơ | Try 1 (59.9 phút) | Try 2 (10.7 phút) | Try 3 (59.4 phút) | Try 5 (16.4 phút)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transA | 47°C -> 45°C -2.0°C ¦ -0.03°C/m | 57°C -> 57°C 0.0°C ¦ 0.00°C/m | 56°C -> 53°C -3.0°C ¦ -0.05°C/m | 64°C -> 64°C 0.0°C ¦ 0.00°C/m |
| transB | 47°C -> 44°C -3.0°C ¦ -0.05°C/m | 57°C -> 56°C -1.0°C ¦ -0.09°C/m | 56°C -> 53°C -3.0°C ¦ -0.05°C/m | 65°C -> 64°C -1.0°C ¦ -0.06°C/m |
| transC | 57°C -> 48°C -9.0°C ¦ -0.15°C/m | 60°C -> 60°C 0.0°C ¦ 0.00°C/m | 59°C -> 54°C -5.0°C ¦ -0.08°C/m | 76°C -> 71°C -5.0°C ¦ -0.31°C/m |
| transD | 45°C -> 42°C -3.0°C ¦ -0.05°C/m | 56°C -> 54°C -2.0°C ¦ -0.19°C/m | 54°C -> 51°C -3.0°C ¦ -0.05°C/m | 62°C -> 60°C -2.0°C ¦ -0.12°C/m |

Định luật làm mát của Newton: Tốc độ nguội tự nhiên của Motor C tỉ lệ thuận với hiệu nhiệt độ giữa motor và môi trường. Ở nhiệt độ 85°C (Try 5), tốc độ nguội ban đầu rất cao đạt 0.98°C/phút, nhưng giảm xuống 0.31°C/phút khi nhiệt độ hạ xuống 76°C. Tổng thời gian nghỉ 25 phút là đủ để reset hoàn toàn ngân sách nhiệt cho động cơ.

4. Kết luận & Đánh giá Kỹ thuật

1. Xác nhận lỗi phanh cơ khí bánh xe C: Số liệu nhất quán qua cả 5 lần thử chứng minh rằng Motor C chịu tải trọng cơ học lớn bất thường. Sự chênh lệch lớn về dòng điện (45.7A so với ~29.4A) dẫn đến tổn thất nhiệt đồng và sắt tăng nhanh (tỉ lệ bình phương dòng điện), làm nhiệt độ vỏ motor tăng nhanh hơn gấp đôi so với các trục khác.

2. Hiệu lực của cơ chế bảo vệ PLC: Nhiệt độ đỉnh 85.0°C trên Motor C vẫn nằm trong tầm kiểm soát an toàn của chương trình PLC. Vì ngưỡng cutback bắt đầu ở 110.0°C, hệ thống không kích hoạt giảm hiệu suất sớm trong suốt quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, mức nhiệt này đã kích hoạt cảnh báo Warning nhiệt độ trên Driver/HMI, chứng minh hệ thống cảnh báo hoạt động chính xác.

3. Thiết lập chu kỳ nghỉ (Duty Cycle): Qua thực nghiệm ở Lần thử 5, một khoảng dừng nghỉ 20-25 phút hoàn toàn đủ để đưa động cơ C từ trạng thái nguy hiểm 85°C về mức an toàn 71°C nhờ tốc độ làm mát cao ở dải nhiệt độ lớn.

5. Khuyến nghị bảo dưỡng & vận hành

Tiến hành kiểm tra kẹp phanh (brake caliper) bánh xe C: Kiểm tra xi-lanh giải phóng phanh thủy lực, má phanh có bị bó cứng hoặc cạ vào đĩa phanh hay không.

Kiểm tra hộp số hành tinh (gear hub) bánh xe C: Xác định xem có bị cạn dầu bôi trơn, kẹt vòng bi hoặc rơ-lỏng cơ khí gây tăng ma sát hay không.

Giới hạn thời gian chạy tạm thời: Trước khi khắc phục xong lỗi phanh, giới hạn thời gian di chuyển liên tục dưới tải là 30 phút, sau đó phải dừng nghỉ tối thiểu 20 phút.

Khắc phục cảm biến nhiệt độ Winch B: Thay thế cảm biến PT100 của Winch B bị hỏng (đang chỉ đọc 0.0°C) để đảm bảo an toàn cho hệ thống tời nâng.